ارزیابی علّی تأثیر حضور موتورسیکلت‌ها بر شدت شبه‌تصادفات ترافیکی با استفاده از یادگیری ماشین علّی (Causal ML) و کلان‌داده‌های مسیر حرکت پهپاد

چکیده

مدیریت جریان‌های ترافیکی مختلط به دلیل حضور وسایل نقلیه با ویژگی‌های دینامیکی ناهمگون، یکی از چالش‌های بنیادین در مهندسی ترافیک به شمار می‌رود. مطالعات پیشین غالباً بر مدل‌های آماری همبستگی‌محور متکی بوده‌اند که در جداسازی اثرات علّی از متغیرهای مخدوش‌کننده با محدودیت‌های جدی مواجه‌اند. در این پژوهش، یک چارچوب «یادگیری ماشین علّی» (Causal Machine Learning) بر پایه الگوریتم جنگل علّی (Causal Forest) برای ارزیابی اثر خالص موتورسیکلت‌ها بر شاخص ایمنی «زمان تا برخورد دوبعدی» (TTC2D) توسعه یافته است. بدین منظور، از کلان‌داده‌های ترافیکی پهپادی (pNEUMA) با حجم بیش از ۱.۵ میلیون رکورد حرکتی استفاده گردید. به منظور حذف خطاهای سنسوری و استخراج شبه‌تصادفاتِ فیزیکیِ واقعی، یک فیلتر پنجره غلتان پیوسته (۲۵ فریم معادل ۱ ثانیه) اعمال شد. همچنین برای غلبه بر پدیده جدایی کامل (Perfect Separation) در متغیرهای حرکتی، تکنیک همسان‌سازی فاصله ماهالانوبیس (Mahalanobis Distance Matching) به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که پس از متوازن‌سازی کامل، حضور موتورسیکلت به طور میانگین باعث کاهش ۰.۱۰۲۶ ثانیه‌ایِ شاخص زمان تا برخورد می‌گردد و میانگین این شاخص را در شرایط بحرانی از ۰.۳۹ به ۰.۲۵ ثانیه تقلیل می‌دهد. علاوه بر این، آزمون مرزهای حساسیت رزنبام (Rosenbaum Bounds) ثابت نمود که این استنتاج علّی در برابر متغیرهای پنهان تا سطح گاما برابر ۳.۰ کاملاً مقاوم و از نظر آماری معنادار (p=0.0059) است.

کلمات کلیدی: ایمنی ترافیک، زمان تا برخورد دوبعدی، استنتاج علّی، جنگل علّی (Causal Forest)، همسان‌سازی ماهالانوبیس، آزمون حساسیت رزنبام.

۱. مقدمه (Introduction)

تأمین ایمنی شبکه معابر شهری و کاهش نرخ تصادفات، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی در برنامه‌ریزی و مهندسی حمل‌ونقل بوده است. در محیط‌های شهری متراکم، حضور وسایل نقلیه دوچرخ موتوری (Power-Two-Wheelers - PTWs) پویایی جریان ترافیک را به شدت پیچیده می‌کند. موتورسیکلت‌ها به دلیل ابعاد فیزیکی کوچک‌تر، شتاب‌گیری سریع و رفتارهای رانندگی نظیر حرکت در بین خطوط (Lane-splitting)، باعث ایجاد آشفتگی در رفتار رانندگان مجاور می‌شوند (Vlahogianni et al., 2012).

تحلیل ایمنی ترافیک به طور سنتی بر اساس داده‌های تاریخی تصادفات انجام می‌پذیرد. اما ماهیت کمیاب و ثبت ناقص این داده‌ها، پژوهشگران را به سمت استفاده از «شاخص‌های جایگزین ایمنی» (SSM) سوق داده است (Tarko, 2018). در این میان، شاخص «زمان تا برخورد» (Time-to-Collision - TTC) به عنوان معتبرترین شاخص برای سنجش شدت تداخلات ترافیکی پذیرفته شده است.

چالش اصلی در تحلیل شاخص TTC، تفکیک اثر واقعیِ ذاتیِ یک عامل خاص (مانند حضور موتورسیکلت) از سایر متغیرهای کینماتیکی (مانند سرعت بالاتر) است. عبور از رویکردهای سنتیِ همبستگی و روی آوردن به مدل‌های «استنتاج علّی» (Causal Inference) در تحلیل‌های خرد ترافیکی امری گریزناپذیر است. این پژوهش با توسعه یک خط لوله پردازشیِ مبتنی بر یادگیری ماشین علّی، اثر خالص و فیزیکی موتورسیکلت‌ها را بر حاشیه ایمنی جریان با بالاترین استانداردهای آماری ارزیابی می‌کند.

۲. مرور پیشینه تحقیق (Literature Review)

بخش عمده‌ای از مطالعات ایمنی، از مدل‌های رگرسیون آماری مانند لوجیت و پروبیت برای شناسایی عوامل مؤثر بر شدت تصادفات استفاده کرده‌اند. با ظهور کلان‌داده‌های مسیر حرکت (Trajectory Data) و پایگاه داده‌های پهپادی نظیر pNEUMA، امکان استخراج تعاملات در مقیاس میلی‌ثانیه فراهم شد (Barmpounakis & Geroliminis, 2020).

علی‌رغم این پیشرفت‌ها، تحلیل‌های سطح میکروسکوپیک غالباً دچار پدیده‌ای به نام «تورش انتخاب» (Selection Bias) و «جدایی کامل» (Perfect Separation) هستند. مطالعات پیشین نتوانسته‌اند متغیرهای مخدوش‌کننده نظیر تفاوت‌های اولیه در سرعت نسبی را در زمان مقایسه با خودروهای سواری به طور کامل و بدون دخالت نویزهای سنسوری کنترل کنند. این پژوهش با ترکیب کلان‌داده‌های مسیر حرکت، اعمال فیلترهای پیوسته زمانی (Run-Length Encoding) و استفاده از رویکرد نوین «جنگل علّی» (Causal Forest) در کنار همسان‌سازی ماهالانوبیس، این شکاف تحقیقاتی را به صورت ریاضی و فیزیکی پوشش می‌دهد.

۳. روش‌شناسی (Methodology)

۳.۱. توصیف پایگاه داده و آماده‌سازی کلان‌داده‌ها

داده‌های مورد استفاده در این پژوهش از پایگاه داده ترافیکی pNEUMA استخراج شده است که شامل مسیر حرکت وسایل نقلیه در شبکه معابر آتن با وضوح زمانی ۰.۰۴ ثانیه است. به منظور اجرای مدل‌های استنتاج علّی و حفظ پیوستگی زمانیِ فریم‌ها (Time-Series Integrity)، بیش از ۱.۵ میلیون رکورد حرکتی پردازش گردید تا تعاملات متقابل میانِ خودرو-خودرو (گروه کنترل) و خودرو-موتورسیکلت (گروه مداخله) به صورت زوج‌فریم استخراج شود.

۳.۲. محاسبات کینماتیک ۲-بعدی و استخراج شبه‌تصادفات خالص

با توجه به ماهیت حرکتی موتورسیکلت‌ها در تغییر مسیرهای عرضی، محاسبات یک‌بعدی فاقد اعتبار فیزیکی است. از آنجا که داده‌ها دارای مختصات کارتزین (UTM) بودند، فاصله فیزیکی بین دو وسیله نقلیه با استفاده از فرمول اقلیدسی ۲-بعدی محاسبه شد:

d=xj-xi2+yj-yi2

همچنین شاخص زمان تا برخورد دوبعدی (TTC2D) با استفاده از ضرب داخلی بردارهای سرعت نسبی (v) و موقعیت نسبی (r) محاسبه گردید. این شاخص تنها در شرایطی معتبر در نظر گرفته شد که وسایل نقلیه از نظر فیزیکی همگرا باشند (r⋅v>0):

TTC2D=-r⋅v‖v‖​2

به منظور حذف کامل نویزهای ردیابی سنسورها و شناسایی شبه‌تصادفات (Near-misses) قطعی، یک فیلتر پنجره غلتان اعمال گردید. بر این اساس، تنها تعاملاتی حفظ شدند که شرطِ خطر (TTC زیر ۳ ثانیه و فاصله زیر ۳۰ متر) به صورت پیوسته برای حداقل ۲۵ فریم متوالی (معادل ۱ ثانیه کامل) برقرار باشد. اعمال این فیلترِ بی‌رحمانه منجر به استخراج ۹۱ رویداد بحرانیِ کاملاً خالص و بدون نویز برای هر گروه گردید.

۳.۳. یادگیری ماشین علّی (Causal Forest) و همسان‌سازی ماهالانوبیس

برای تخمین اثر متوسط مداخله (ATE)، از الگوریتم پیشرفته جنگل علّی (Generalized Random Forests) استفاده شد. متغیر مداخله (W) حضور موتورسیکلت، متغیر پاسخ (Y) مقادیر حداقل TTC2D و متغیرهای مخدوش‌کننده (X) شامل فاصله اولیه، سرعت نسبی و نرخ شتاب تعامل بودند.

همچنین برای غلبه بر تورشِ توزیعِ ناهمگون و امکان‌پذیر ساختن آزمون‌های حساسیت، از تکنیک همسان‌سازی بر پایه «فاصله ماهالانوبیس» (Mahalanobis Distance Matching) بهره گرفته شد تا جفت‌تعاملاتی با شرایط کینماتیکِ کاملاً هم‌ارز استخراج شوند.

۴. نتایج (Results)

۴.۱. استنتاج علّی و تحلیل CATE

پس از پردازش ۱.۵ میلیون رکورد و ایزوله‌سازی کینماتیکی، آمار توصیفی رویدادهای بحرانی ترافیک استخراج شد. نتایج در جدول ۱ خلاصه شده‌اند:

جدول ۱: آمار توصیفی رویدادهای بحرانی

| گروه تعامل (Interaction Type) | تعداد تعامل خالص (N) | میانگین زمان تا برخورد (s) | انحراف معیار TTC (s) | میانگین سرعت نسبی (m/s) | انحراف معیار سرعت نسبی (m/s) | میانگین فاصله اولیه (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| خودرو - خودرو (گروه کنترل) | ۹۱ | ۰.۳۹ | ۰.۴۰ | ۵.۳۴ | ۱.۶۱ | ۱۲.۸۲ |
| موتور - خودرو (گروه تیمار) | ۹۱ | ۰.۲۵ | ۰.۲۷ | ۵.۸۰ | ۱.۷۶ | ۱۳.۱۳ |

نتایج الگوریتم جنگل علّی نشان داد که حضور موتورسیکلت در شرایط حرکتی مشابه، دارای اثری علّی و منفی بر شاخص TTC است. برآورد مدل حاکی از آن است که موتورسیکلت‌ها به طور میانگین حاشیه امنیت را به میزان ۰.۱۰۲۶- ثانیه (ATE = -0.1026s) کاهش می‌دهند. تحلیل اهمیت ویژگی‌ها در این الگوریتم نشان داد که فاصله اولیه (۳۷٪) و سرعت نسبی (۳۳٪) به ترتیب بیشترین نقش را در تعیین شدت خطر ایفا می‌کنند.

نمودارهای جعبه‌ای (شکل ۱) و توزیع اثرهای ناهمگن فردی (شکل ۲) به ترتیب تفاوت‌های رفتاری در حاشیه ایمنی و اثر مداخله را به تصویر می‌کشند.

شکل ۱. توزیع مقادیر زمان تا برخورد در رویدادهای بحرانی خالص

شکل 2. توزیع اثرهای ناهمگن فردی تیمار (CATE)

نمودار پراکندگی (شکل ۳) تأیید می‌کند که در تعاملات صرفاً خودرویی، با افزایش سرعت نسبی، رانندگان سعی در جبران ایمنی دارند، اما در تداخلات موتورسیکلت‌ها، حاشیه ایمنی به شکل خطرناکی در سرعت‌های مختلف نزدیک به صفر باقی می‌ماند.

شکل 3. اثر سرعت نسبی بر افت زمان تا برخورد

۴.۲. آزمون حساسیت مرزهای رزنبام (Rosenbaum Bounds)

برای اثبات مقاومت مدل در برابر متغیرهای اندازه‌گیری‌نشده (Unobserved Confounders) نظیر شرایط جوی و رفتار روانی راننده، آزمون مرزهای رزنبام پیاده‌سازی گردید. نتایج آزمون ویلکاکسون یک‌طرفه (One-sided Wilcoxon) نشان داد که در حالت پایه (بدون متغیر پنهان)، استنتاج علّی از نظر آماری کاملاً معنادار است (p-value=0.0059).

יתר بر این، مدل علّی توسعه‌یافته به قدری قدرتمند است که حتی در صورت وجود یک متغیر پنهان که شانس قرارگیری در گروه پرخطر را تا ۳ برابر (Γ=3.0) افزایش دهد، نتایج پژوهش همچنان اعتبار آماری خود را حفظ کرده و معنادار باقی می‌ماند.

۵. بحث و نتیجه‌گیری (Conclusion)

در این پژوهش، یک چارچوب یادگیری ماشین علّی بر پایه الگوریتم Causal Forest و کلان‌داده‌های ترافیکی pNEUMA برای ارزیابی اثر خالص وسایل نقلیه دوچرخ موتوری بر ایمنی معابر توسعه یافت. با بکارگیری فیلترهای زمانی سخت‌گیرانه (پنجره غلتان ۲۵ فریمی) و استفاده از محاسبات دوبعدی اقلیدسی، ۹۱ رویداد شبه‌تصادفِ خالص و بدون نویز سیستم شناسایی شد.

یافته‌های مدل‌سازی علّی اثبات نمود که حضور موتورسیکلت‌ها، حتی با کنترل دقیقِ متغیرهای سرعت و فاصله اولیه، به طور ذاتی حاشیه امنیت جریان ترافیک را تقلیل می‌دهد و باعث کاهش ۰.۱۰۲۶ ثانیه‌ایِ شاخص زمان تا برخورد می‌گردد. همچنین میانگین کل شاخص TTC در بحرانی‌ترین رویدادها از ۰.۳۹ ثانیه در خودروها به ۰.۲۵ ثانیه در موتورسیکلت‌ها تنزل می‌یابد که نشان‌دهنده کاهش شدید فرصت واکنش رانندگان است.

مقاومت بالای این نتایج در آزمون حساسیت رزنبام ثابت می‌کند که خطرآفرینی موتورسیکلت‌ها یک پدیده ذاتی ناشی از قابلیت‌های مانور و دینامیک حرکتی آن‌هاست، نه صرفاً ناشی از متغیرهای محیطیِ پنهان. این یافته‌ها، اتخاذ رویکردهای مهندسی نوین نظیر توسعه مسیرهای اختصاصی (Segregated Lanes) و بازنگری در طراحی هندسی معابرِ دارای ترافیک مختلط را توجیه و الزام‌آور می‌سازد.

مراجع (References)

Barmpounakis, E., & Geroliminis, N. (2020). On the new era of urban traffic monitoring with massive drone data: The pNEUMA large-scale field experiment. Transportation Research Part C: Emerging Technologies.

Rosenbaum, P. R., & Rubin, D. B. (1983). The central role of the propensity score in observational studies for causal effects. Biometrika.

Tarko, A. P. (2018). Surrogate measures of safety. In Safe Mobility: Challenges, Methodology and Solutions. Emerald Publishing Limited.

Vlahogianni, E. I., Yannis, G., & Golias, J. C. (2012). Overview of critical risk factors in Power-Two-Wheelers safety. Accident Analysis & Prevention.

Zheng, L., Ismail, K., & Meng, X. (2014). Traffic conflict techniques for road safety analysis: open questions and some insights. Canadian Journal of Civil Engineering.